- УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ ТАРИФАМ

АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 октября 2010 г. N 23/3

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВО

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, НА 2011 - 2013 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 340 "О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности", постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 21 сентября 2010 г. N 1528 "Об утверждении плана первоочередных мероприятий по реализации в Волгоградской области государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности и распределения полномочий органов исполнительной власти, государственных учреждений Волгоградской области по исполнению Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", рассмотрев представленные организациями материалы, Управление по региональным тарифам Администрации Волгоградской области постановляет:

1. Установить требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее - целевые показатели, программы) на 2011 - 2013 годы, для организаций, осуществляющих производство тепловой энергии, указанных в приложении 3 к настоящему постановлению, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Организациям, указанным в приложении 3 к настоящему постановлению, привести свои программы в соответствие с требованиями, установленными настоящим постановлением, не позднее 3 месяцев с момента вступления в силу настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Управления

по региональным тарифам

Администрации

Волгоградской области

Н.В.КОНДАКОВ

- Приложение 1

к постановлению

Управления по региональным

тарифам Администрации

Волгоградской области

от 28 октября 2010 г. N 23/3

ТРЕБОВАНИЯ

К ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1. В программах энергосбережения и повышения энергетической эффективности необходимо отразить значения целевых показателей, определенные согласно принципам, указанным в приложении 2 к настоящему постановлению, мероприятия, направленные на их достижение, экономический эффект и технологический эффект от реализации мероприятий, сроки окупаемости мероприятий.

2. Экономический эффект и технологический эффект от реализации мероприятий, сроки окупаемости мероприятий определяются в программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности отдельно в отношении каждого мероприятия.

3. Срок окупаемости мероприятия определяется как период времени, в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной экономического эффекта от реализации данного мероприятия. Срок окупаемости мероприятия не может превышать нормативный срок эксплуатации оборудования и (или) сооружения, на котором внедряется указанное мероприятие.

4. Значения целевых показателей энергосбережения и повышения энергоэффективности корректируются в случае внесения в установленном порядке изменений в инвестиционные программы, программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и (или) требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2011 - 2013 годы с учетом фактически достигнутых значений целевых показателей энергосбережения и повышения энергоэффективности.

5. При отсутствии одного из видов энергетических ресурсов целевые показатели энергосбережения и повышения энергоэффективности по этому ресурсу не рассчитываются.

6. Обязательными мероприятиями по энергосбережению и повышению энергоэффективности являются:

- снижение расхода топлива на отпуск тепловой энергии;

- снижение расхода электрической энергии на производство тепловой энергии;

- снижение расхода воды на производство тепловой энергии.

- Приложение 2

к постановлению

Управления по региональным

тарифам Администрации

Волгоградской области

от 28 октября 2010 г. N 23/3

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

НА 2011 - 2013 ГОДЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

┌─────┬────────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────┐

│  N  │  Наименование показателя   │ Единица │      Алгоритм расчета      │

│ п/п │                            │измерения│                            │

├─────┼────────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────┤

│1.   │        Снижение расхода топлива на отпуск тепловой энергии        │

├─────┼────────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────┤

│1.1. │Ожидаемый удельный расход   │кг у.т./ │Принимается по ожидаемому   │

│     │условного топлива на отпуск │Гкал     │годовому расходу условного  │

│     │тепловой энергии в каждом   │         │топлива по каждому году     │

│     │году реализации программы   │         │реализации программы        │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│1.2. │Фактическое значение        │кг у.т./ │Определяется расчетным      │

│     │удельного расхода топлива   │Гкал     │способом по фактическим     │

│     │на отпущенную тепловую      │         │данным в году,              │

│     │энергию с коллекторов       │         │предшествующем реализации   │

│     │источника теплоснабжения    │         │мероприятий                 │

│     │                            │         │по энергосбережению         │

│     │                            │         │и повышению                 │

│     │                            │         │энергоэффективности         │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│1.3. │Ожидаемый отпуск тепловой   │Гкал     │Принимается по ожидаемому   │

│     │энергии с коллекторов       │         │годовому отпуску тепловой   │

│     │источника тепловой энергии  │         │энергии по каждому году     │

│     │по каждому году реализации  │         │реализации программы        │

│     │программы                   │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│1.4. │Снижение или превышение     │кг у.т./ │Пункт 1.2 - Пункт 1.1       │

│     │ожидаемого удельного расхода│Гкал     │                            │

│     │условного топлива           │         │                            │

│     │по отношению к фактическому │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│1.5. │Суммарный технологический   │м3       │Пункт 1.4 x Пункт 1.3/      │

│     │эффект при отпуске тепловой │         │Коэффициент перевода        │

│     │энергии                     │         │условного топлива           │

│     │                            │         │по природному газу при      │

│     │                            │         │стандартной калорийности    │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном  тексте  документа, видимо,  допущена  опечатка:  имеется

в виду пункт 1.5, а не 1.5.1.

│1.6. │Суммарный экономический     │руб.     │Пункт 1.5.1 x Цена          │

│     │эффект при отпуске тепловой │         │за единицу объема природного│

│     │энергии                     │         │газа в году, предшествующему│

│     │                            │         │году реализации программы   │

├─────┼────────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────┤

│2.   │      Снижение расхода электрической энергии на производство       │

│     │                         тепловой энергии                          │

├─────┼────────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────┤

│2.1. │Ожидаемый расход            │кВт.ч    │Принимается по ожидаемому   │

│     │электрической энергии       │         │годовому расходу            │

│     │на производство тепловой    │         │электрической энергии       │

│     │энергии                     │         │на производство тепловой    │

│     │                            │         │энергии по каждому году     │

│     │                            │         │реализации программы        │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│2.2. │Удельный фактический расход │кВт.ч/   │Определяется расчетным      │

│     │электрической энергии       │Гкал     │способом по фактическим     │

│     │на производство тепловой    │         │данным в году,              │

│     │энергии                     │         │предшествующем реализации   │

│     │                            │         │мероприятий                 │

│     │                            │         │по энергосбережению         │

│     │                            │         │и повышению                 │

│     │                            │         │энергоэффективности         │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│2.3. │Ожидаемое количество        │Гкал     │Принимается по ожидаемому   │

│     │произведенной тепловой      │         │годовому производству       │

│     │энергии в каждом году       │         │тепловой энергии по каждому │

│     │реализации программы        │         │году реализации программы   │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│2.4. │Ожидаемый удельный расход   │кВт.ч/   │Пункт 2.1 / Пункт 2.3       │

│     │электрической энергии на    │Гкал     │                            │

│     │производство тепловой       │         │                            │

│     │энергии                     │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│2.5. │Снижение или превышение     │кВт.ч/   │Пункт 2.2 - Пункт 2.4       │

│     │ожидаемого удельного расхода│Гкал     │                            │

│     │электрической энергии       │         │                            │

│     │по отношению к фактическому │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│2.6. │Суммарный технологический   │кВт.ч    │Пункт 2.5 x Пункт 2.3       │

│     │эффект                      │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│2.7. │Суммарный экономический     │руб.     │Пункт 2.6 x Тариф за единицу│

│     │эффект                      │         │объема электрической энергии│

│     │                            │         │в году, предшествующему году│

│     │                            │         │реализации программы        │

├─────┼────────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────┤

│3.   │      Снижение расхода воды на производство тепловой энергии       │

├─────┼────────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────┤

│3.1. │Ожидаемый расход воды       │м3       │Принимается по ожидаемому   │

│     │на производство тепловой    │         │годовому расходу воды       │

│     │энергии                     │         │на производство тепловой    │

│     │                            │         │энергии по каждому году     │

│     │                            │         │реализации программы        │

│     │                            │         │энергосбережения и повышения│

│     │                            │         │энергоэффективности         │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│3.2. │Удельный фактический расход │м3/Гкал  │Определяется расчетным      │

│     │воды на производство        │         │способом по фактическим     │

│     │тепловой энергии            │         │данным в году,              │

│     │                            │         │предшествующем реализации   │

│     │                            │         │мероприятий                 │

│     │                            │         │по энергосбережению         │

│     │                            │         │и повышению                 │

│     │                            │         │энергоэффективности         │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│3.3. │Ожидаемое количество        │Гкал     │Принимается по ожидаемому   │

│     │произведенной тепловой      │         │годовому производству       │

│     │энергии в каждом году       │         │тепловой энергии по каждому │

│     │реализации программы        │         │году реализации программы   │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│3.4. │Ожидаемый удельный расход   │м3/Гкал  │Пункт 3.1 / Пункт 3.3       │

│     │воды на производство        │         │                            │

│     │тепловой энергии            │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│3.5. │Снижение или превышение     │м3/Гкал  │Пункт 3.2 - Пункт 3.4       │

│     │ожидаемого удельного расхода│         │                            │

│     │воды по отношению           │         │                            │

│     │к фактическому              │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│3.6. │Суммарный технологический   │м3       │Пункт 3.5 x Пункт 3.3       │

│     │эффект                      │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│3.7. │Суммарный экономический     │руб.     │Пункт 3.6 x Тариф           │

│     │эффект                      │         │за единицу объема воды      │

│     │                            │         │в году, предшествующему году│

│     │                            │         │реализации программы        │

├─────┼────────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────┤

│4.   │      Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся       │

│     │     в собственности регулируемой организации, приборами учета     │

│     │                          энергоресурсов                           │

├─────┼────────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────┤

│4.1. │Общее количество зданий,    │шт.      │Принимается на каждый год   │

│     │строений, сооружений,       │         │реализации мероприятий      │

│     │имеющих отношение           │         │по установке приборов учета │

│     │к регулируемому виду        │         │                            │

│     │деятельности, при           │         │                            │

│     │эксплуатации которых        │         │                            │

│     │используется холодная вода  │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│4.2. │Общее количество зданий,    │шт.      │Принимается на каждый год   │

│     │строений, сооружений,       │         │реализации мероприятий      │

│     │имеющих отношение           │         │по установке приборов учета │

│     │к регулируемому виду        │         │                            │

│     │деятельности, при           │         │                            │

│     │эксплуатации которых        │         │                            │

│     │используется холодная вода, │         │                            │

│     │оснащенных приборами учета  │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│4.3. │Оснащенность зданий,        │%        │Пункт 4.2 / Пункт 4.1 x 100 │

│     │строений, сооружений,       │         │                            │

│     │имеющих отношение           │         │                            │

│     │к регулируемому виду        │         │                            │

│     │деятельности, приборами     │         │                            │

│     │учета холодной воды         │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│4.4. │Общее количество зданий,    │шт.      │Принимается на каждый год   │

│     │строений, сооружений,       │         │реализации мероприятий      │

│     │имеющих отношение           │         │по установке приборов учета │

│     │к регулируемому виду        │         │                            │

│     │деятельности, при           │         │                            │

│     │эксплуатации которых        │         │                            │

│     │используется горячая вода   │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│4.5. │Общее количество зданий,    │шт.      │Принимается на каждый год   │

│     │строений, сооружений,       │         │реализации мероприятий      │

│     │имеющих отношение           │         │по установке приборов учета │

│     │к регулируемому виду        │         │                            │

│     │деятельности, при           │         │                            │

│     │эксплуатации которых        │         │                            │

│     │используется горячая вода,  │         │                            │

│     │оснащенных приборами учета  │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│4.6. │Оснащенность зданий,        │%        │Пункт 4.5 / Пункт 4.4 x 100 │

│     │строений, сооружений,       │         │                            │

│     │имеющих отношение           │         │                            │

│     │к регулируемому виду        │         │                            │

│     │деятельности, приборами     │         │                            │

│     │учета горячей воды          │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│4.7. │Общее количество зданий,    │шт.      │Принимается на каждый год   │

│     │строений, сооружений,       │         │реализации мероприятий      │

│     │имеющих отношение           │         │по установке приборов учета │

│     │к регулируемому виду        │         │                            │

│     │деятельности, при           │         │                            │

│     │эксплуатации которых        │         │                            │

│     │используется природный газ  │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│4.8. │Общее количество зданий,    │шт.      │Принимается на каждый год   │

│     │строений, сооружений,       │         │реализации мероприятий      │

│     │имеющих отношение           │         │по установке приборов учета │

│     │к регулируемому виду        │         │                            │

│     │деятельности, при           │         │                            │

│     │эксплуатации которых        │         │                            │

│     │используется природный газ, │         │                            │

│     │оснащенных приборами учета  │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│4.9. │Оснащенность зданий,        │%        │Пункт 4.8 / Пункт 4.7 x 100 │

│     │строений, сооружений,       │         │                            │

│     │имеющих отношение           │         │                            │

│     │к регулируемому виду        │         │                            │

│     │деятельности, приборами     │         │                            │

│     │учета природного газа       │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│4.10.│Общее количество зданий,    │шт.      │Принимается на каждый год   │

│     │строений, сооружений,       │         │реализации мероприятий      │

│     │имеющих отношение           │         │по установке приборов учета │

│     │к регулируемому виду        │         │                            │

│     │деятельности, при           │         │                            │

│     │эксплуатации которых        │         │                            │

│     │используется тепловая       │         │                            │

│     │энергия                     │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│4.11.│Общее количество зданий,    │шт.      │Принимается на каждый год   │

│     │строений, сооружений,       │         │реализации мероприятий      │

│     │имеющих отношение           │         │по установке приборов учета │

│     │к регулируемому виду        │         │                            │

│     │деятельности, при           │         │                            │

│     │эксплуатации которых        │         │                            │

│     │используется тепловая       │         │                            │

│     │энергия, оснащенных         │         │                            │

│     │приборами учета             │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│4.12.│Оснащенность зданий,        │%        │Пункт 4.11 / Пункт 4.10 x   │

│     │строений, сооружений,       │         │100                         │

│     │имеющих отношение           │         │                            │

│     │к регулируемому виду        │         │                            │

│     │деятельности, приборами     │         │                            │

│     │учета тепловой энергии      │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│4.13.│Общее количество зданий,    │шт.      │Принимается на каждый год   │

│     │строений, сооружений,       │         │реализации мероприятий      │

│     │имеющих отношение           │         │по установке приборов учета │

│     │к регулируемому виду        │         │                            │

│     │деятельности, при           │         │                            │

│     │эксплуатации которых        │         │                            │

│     │используется электрическая  │         │                            │

│     │энергия                     │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│4.14.│Общее количество зданий,    │шт.      │Принимается на каждый год   │

│     │строений, сооружений,       │         │реализации мероприятий      │

│     │имеющих отношение           │         │по установке приборов учета │

│     │к регулируемому виду        │         │                            │

│     │деятельности, при           │         │                            │

│     │эксплуатации которых        │         │                            │

│     │используется электрическая  │         │                            │

│     │энергия, оснащенных         │         │                            │

│     │приборами учета             │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│4.15.│Оснащенность зданий,        │%        │Пункт 4.14 / Пункт 4.13 x   │

│     │строений, сооружений,       │         │100                         │

│     │имеющих отношение           │         │                            │

│     │к регулируемому виду        │         │                            │

│     │деятельности, приборами     │         │                            │

│     │учета электрической энергии │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────┤

│5.   │    Сокращение расхода энергоресурсов при эксплуатации зданий,     │

│     │  строений, сооружений, находящихся в собственности регулируемой   │

│     │ организации и имеющих отношение к регулируемому виду деятельности │

├─────┼────────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────┤

│5.1. │Общий объем зданий,         │м3       │Принимается по наружному    │

│     │строений, сооружений,       │         │обмеру или паспортам зданий │

│     │при эксплуатации которых    │         │в году, предшествующем      │

│     │используется холодная вода  │         │реализации мероприятий      │

│     │                            │         │по энергосбережению         │

│     │                            │         │и повышению                 │

│     │                            │         │энергоэффективности         │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│5.2. │Фактический годовой расход  │м3       │Определяется по фактическим │

│     │холодной воды при           │         │данным в году,              │

│     │эксплуатации зданий,        │         │предшествующем реализации   │

│     │строений и сооружений       │         │мероприятий по              │

│     │                            │         │энергосбережению и повышению│

│     │                            │         │энергоэффективности         │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│5.3. │Ожидаемый годовой расход    │м3       │Определяется по ожидаемым   │

│     │холодной воды при           │         │данным на каждый год        │

│     │эксплуатации зданий,        │         │реализации мероприятий      │

│     │строений и сооружений       │         │по энергосбережению         │

│     │                            │         │и повышению                 │

│     │                            │         │энергоэффективности         │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│5.4. │Фактический удельный расход │м3/м3    │Пункт 5.2 / Пункт 5.1       │

│     │холодной воды при           │         │                            │

│     │эксплуатации зданий,        │         │                            │

│     │строений и сооружений       │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│5.5. │Ожидаемый удельный расход   │м3/м3    │Пункт 5.3 / Пункт 5.1       │

│     │холодной воды при           │         │                            │

│     │эксплуатации зданий,        │         │                            │

│     │строений и сооружений       │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│5.6. │Снижение или превышение     │м3/м3    │Пункт 5.4 - Пункт 5.5       │

│     │ожидаемого удельного расхода│         │                            │

│     │холодной воды по отношению к│         │                            │

│     │фактическому                │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│5.7. │Суммарный технологический   │м3       │Пункт 5.6 x Пункт 5.1       │

│     │эффект                      │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│5.8. │Суммарный экономический     │руб.     │Пункт 5.7 x Тариф за единицу│

│     │эффект                      │         │объема холодной воды в году,│

│     │                            │         │предшествующем году         │

│     │                            │         │реализации программы        │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│5.9. │Общий объем зданий,         │м3       │Принимается по наружному    │

│     │строений, сооружений,       │         │обмеру или паспортам зданий │

│     │при эксплуатации которых    │         │в году, предшествующем      │

│     │используется горячая вода   │         │реализации мероприятий      │

│     │                            │         │по энергосбережению         │

│     │                            │         │и повышению                 │

│     │                            │         │энергоэффективности         │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│5.10.│Фактический годовой расход  │м3       │Определяется по фактическим │

│     │горячей воды при            │         │данным в году,              │

│     │эксплуатации зданий,        │         │предшествующем реализации   │

│     │строений и сооружений       │         │мероприятий                 │

│     │                            │         │по энергосбережению         │

│     │                            │         │и повышению                 │

│     │                            │         │энергоэффективности         │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│5.11.│Ожидаемый годовой расход    │м3       │Определяется по ожидаемым   │

│     │горячей воды при            │         │данным на каждый год        │

│     │эксплуатации зданий,        │         │реализации мероприятий      │

│     │строений и сооружений       │         │по энергосбережению         │

│     │                            │         │и повышению                 │

│     │                            │         │энергоэффективности         │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│5.12.│Фактический удельный расход │м3/м3    │Пункт 5.10 / Пункт 5.9      │

│     │горячей воды при            │         │                            │

│     │эксплуатации зданий,        │         │                            │

│     │строений и сооружений       │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│5.13.│Ожидаемый удельный расход   │м3/м3    │Пункт 5.11 / Пункт 5.9      │

│     │горячей воды при            │         │                            │

│     │эксплуатации зданий,        │         │                            │

│     │строений и сооружений       │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│5.14.│Снижение или превышение     │м3/м3    │Пункт 5.12 - Пункт 5.13     │

│     │ожидаемого удельного расхода│         │                            │

│     │горячей воды по отношению   │         │                            │

│     │к фактическому              │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│5.15.│Суммарный технологический   │м3       │Пункт 5.14 x Пункт 5.9      │

│     │эффект                      │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│5.16.│Суммарный экономический     │руб.     │Пункт 5.15 x Тариф          │

│     │эффект                      │         │за единицу объема горячей   │

│     │                            │         │воды в году, предшествующем │

│     │                            │         │году реализации программы   │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│5.17.│Общий объем зданий,         │м3       │Принимается по наружному    │

│     │строений, сооружений,       │         │обмеру или паспортам зданий │

│     │при эксплуатации которых    │         │в году, предшествующем      │

│     │используется природный газ  │         │реализации мероприятий      │

│     │                            │         │по энергосбережению         │

│     │                            │         │и повышению                 │

│     │                            │         │энергоэффективности         │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│5.18.│Фактический годовой расход  │м3       │Определяется по фактическим │

│     │природного газа при         │         │данным в году,              │

│     │эксплуатации зданий,        │         │предшествующем реализации   │

│     │строений и сооружений       │         │мероприятий                 │

│     │                            │         │по энергосбережению         │

│     │                            │         │и повышению                 │

│     │                            │         │энергоэффективности         │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│5.19.│Ожидаемый годовой расход    │м3       │Определяется по ожидаемым   │

│     │природного газа при         │         │данным на каждый год        │

│     │эксплуатации зданий,        │         │реализации мероприятий      │

│     │строений и сооружений       │         │по энергосбережению         │

│     │                            │         │и повышению                 │

│     │                            │         │энергоэффективности         │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│5.20.│Фактический удельный расход │м3/м3    │Пункт 5.18 / Пункт 5.17     │

│     │природного газа при         │         │                            │

│     │эксплуатации зданий,        │         │                            │

│     │строений и сооружений       │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│5.21.│Ожидаемый удельный расход   │м3/м3    │Пункт 5.19 / Пункт 5.17     │

│     │природного газа при         │         │                            │

│     │эксплуатации зданий,        │         │                            │

│     │строений и сооружений       │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│5.22.│Снижение или превышение     │м3/м3    │Пункт 5.20 - Пункт 5.21     │

│     │ожидаемого удельного расхода│         │                            │

│     │природного газа по отношению│         │                            │

│     │к фактическому              │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│5.23.│Суммарный технологический   │м3       │Пункт 5.22 x Пункт 5.17     │

│     │эффект                      │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│5.24.│Суммарный экономический     │руб.     │Пункт 5.23 x Тариф          │

│     │эффект                      │         │за единицу объема природного│

│     │                            │         │газа в году, предшествующем │

│     │                            │         │году реализации программы   │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│5.25.│Общий объем зданий,         │м3       │Принимается по наружному    │

│     │строений, сооружений,       │         │обмеру или паспортам зданий │

│     │при эксплуатации которых    │         │в году, предшествующем      │

│     │используется тепловая       │         │реализации мероприятий      │

│     │энергия                     │         │по энергосбережению         │

│     │                            │         │и повышению                 │

│     │                            │         │энергоэффективности         │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│5.26.│Фактический годовой расход  │Гкал     │Определяется по фактическим │

│     │тепловой энергии при        │         │данным в году,              │

│     │эксплуатации зданий,        │         │предшествующем реализации   │

│     │строений и сооружений       │         │мероприятий                 │

│     │                            │         │по энергосбережению         │

│     │                            │         │и повышению                 │

│     │                            │         │энергоэффективности         │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│5.27.│Ожидаемый годовой расход    │Гкал     │Определяется по ожидаемым   │

│     │тепловой энергии            │         │данным на каждый год        │

│     │при эксплуатации зданий,    │         │реализации мероприятий      │

│     │строений и сооружений       │         │по энергосбережению         │

│     │                            │         │и повышению                 │

│     │                            │         │энергоэффективности         │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│5.28.│Фактический удельный расход │Гкал/м3  │Пункт 5.26 / Пункт 5.25     │

│     │тепловой энергии при        │         │                            │

│     │эксплуатации зданий,        │         │                            │

│     │строений и сооружений       │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│5.29.│Ожидаемый удельный расход   │Гкал/м3  │Пункт 5.27 / Пункт 5.25     │

│     │тепловой энергии при        │         │                            │

│     │эксплуатации зданий,        │         │                            │

│     │строений и сооружений       │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│5.30.│Снижение или превышение     │Гкал/м3  │Пункт 5.28 - Пункт 5.29     │

│     │ожидаемого удельного расхода│         │                            │

│     │тепловой энергии по         │         │                            │

│     │отношению к фактическому    │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│5.31.│Суммарный технологический   │Гкал     │Пункт 5.31 x Пункт 5.25     │

│     │эффект                      │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│5.32.│Суммарный экономический     │руб.     │Пункт 5.31 x Тариф          │

│     │эффект                      │         │за единицу тепловой энергии │

│     │                            │         │в году, предшествующем году │

│     │                            │         │реализации программы        │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│5.33.│Общая площадь зданий,       │м2       │Принимается по паспортам    │

│     │строений, сооружений,       │         │зданий с учетом их этажности│

│     │при эксплуатации которых    │         │в году, предшествующем      │

│     │используется электрическая  │         │реализации мероприятий      │

│     │энергия                     │         │по энергосбережению         │

│     │                            │         │и повышению                 │

│     │                            │         │энергоэффективности         │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│5.34.│Фактический годовой расход  │кВт.ч    │Определяется по фактическим │

│     │электрической энергии       │         │данным в году,              │

│     │при эксплуатации зданий,    │         │предшествующем реализации   │

│     │строений и сооружений       │         │мероприятий                 │

│     │                            │         │по энергосбережению         │

│     │                            │         │и повышению                 │

│     │                            │         │энергоэффективности         │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│5.35.│Ожидаемый годовой расход    │кВт.ч    │Определяется по ожидаемым   │

│     │электрической энергии       │         │данным на каждый год        │

│     │при эксплуатации зданий,    │         │реализации мероприятий      │

│     │строений и сооружений       │         │по энергосбережению         │

│     │                            │         │и повышению                 │

│     │                            │         │энергоэффективности         │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│5.36.│Фактический удельный расход │кВт.ч/м2 │Пункт 5.34 / Пункт 5.33     │

│     │электрической энергии       │         │                            │

│     │при эксплуатации зданий,    │         │                            │

│     │строений и сооружений       │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│5.37.│Ожидаемый удельный расход   │кВт.ч/м2 │Пункт 5.35 / Пункт 5.33     │

│     │электрической энергии       │         │                            │

│     │при эксплуатации зданий,    │         │                            │

│     │строений и сооружений       │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│5.38.│Снижение или превышение     │кВт.ч/м2 │Пункт 5.36 - Пункт 5.37     │

│     │ожидаемого удельного расхода│         │                            │

│     │электрической энергии       │         │                            │

│     │по отношению к фактическому │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│5.39.│Суммарный технологический   │кВт.ч    │Пункт 5.38 x Пункт 5.33     │

│     │эффект                      │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│5.40.│Суммарный экономический     │руб.     │Пункт 5.39 x Тариф          │

│     │эффект                      │         │за единицу электрической    │

│     │                            │         │энергии в году,             │

│     │                            │         │предшествующем году         │

│     │                            │         │реализации программы        │

└─────┴────────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────┘

- Приложение 3

к постановлению

Управления по региональным

тарифам Администрации

Волгоградской области

от 28 октября 2010 г. N 23/3

ПЕРЕЧЕНЬ

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1. Волгоградский филиал общества с ограниченной ответственностью "Омсктехуглерод"

2. "Волгоградский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании" - филиал открытого акционерного общества "СУАЛ"

3. Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Камышинского района г. Петров Вал

4. Муниципальное казенное предприятие "Тепловые сети", г. Волжский (о. Зеленый)

5. Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые сети", г. Новоаннинск

6. Открытое акционерное общество "Камышинпищепром"

7. Федеральное бюджетное учреждение "Исправительная колония N 5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области", г. Камышин

8. Камышинская квартирно-эксплуатационная часть района

9. Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые сети", г. Камышин

10. Федеральное бюджетное учреждение "Лечебное исправительное учреждение N 23 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области", г. Урюпинск

11. Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис" р.п. Октябрьский

12. Филиал "Молочный Комбинат "Волгоградский" открытого акционерного общества "Компания ЮНИМИЛК"

13. Открытое акционерное общество "ПО "Баррикады"

14. Общество с ограниченной ответственностью "Европейский стандарт"

15. Закрытое акционерное общество "Волгоградский металлургический завод "Красный Октябрь"

16. Общество с ограниченной ответственностью "Антикризисные технологии"

17. Общество с ограниченной ответственностью "Волганефтемаш"

18. Муниципальное унитарное предприятие "Волгоградское коммунальное хозяйство"

19. Общество с ограниченной ответственностью "Поволжская строительная корпорация"

20. Волгоградская гидрогеолого-мелиоративная партия - филиал ФГУ "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Волгоградской области"

21. Открытое акционерное общество "Волгоградский завод железобетонных изделий N 1"

22. Общество с ограниченной ответственностью "Волгоградский завод труб малого диаметра"

23. Государственное научное учреждение Поволжский научно-исследовательский институт эколого-мелиоративных технологий Российской Академии сельскохозяйственных наук, г. Волгоград

24. Государственное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной клинический кардиологический центр", г. Волгоград

25. Православная религиозная организация Свято-Духовский мужской монастырь г. Волгограда Волгоградской епархии Русской Православной Церкви

26. Индивидуальный предприниматель Казак Сергей Васильевич, г. Волгоград

27. Федеральное бюджетное учреждение "Следственный изолятор N 1 Федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области" г. Волгоград

28. Федеральное государственное унитарное предприятие "Волгоградская государственная телевизионная и радиовещательная компания" "Волгоград-ТРВ" (дочернее предприятие Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании)

29. Общество с ограниченной ответственностью "ЦУМ-2001"

30. Общество с ограниченной ответственностью "Нижневолжскгазстрой"

31. Закрытое акционерное общество "Техника Плюс"

32. Общество с ограниченной ответственностью "Волгоградгазтеплоэнерго"

33. Общество с ограниченной ответственностью "Волгоградская мельница"

34. Муниципальное унитарное предприятие "Поскомхоз"

35. Открытое акционерное общество "Волгоградэнергоремонт"

36. Федеральное государственное учреждение Центр социальной реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации "Санаторий Волгоград"

37. Общество с ограниченной ответственностью "Промизоляция"

38. Государственное унитарное предприятие "Волгоградское областное сельскохозяйственное предприятие "Заря"

39. Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергетик"

40. Филиал "Волгоградский завод" открытого акционерного общества "Северсталь-Метиз"

41. Дирекция по тепловодоснабжению Приволжской железной дороги - филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги"

42. Филиал открытого акционерного общества "Ремонтно-эксплуатационное управление" "Волгоградский"

43. Общество с ограниченной ответственностью "Бытовик", ст-ца Алексеевская

44. Общество с ограниченной ответственностью "Быковское районное коммунальное хозяйство"

45. Муниципальное предприятие "Котлубанское"

46. Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальные системы" п. Кузьмичи

47. Муниципальное предприятие "ЖКУ" п. Областной с/х опытной станции

48. Муниципальное предприятие "Коммунальная компания" р.п. Новый Рогачик

49. Муниципальное предприятие "Ерзовское"

50. Общество с ограниченной ответственностью "Степновское"

51. Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунального, бытового и ритуального обслуживания населения Городищенского городского поселения"

52. Войсковая часть N 62990

53. Муниципальное предприятие "Тепловые сети", г. Урюпинск

54. Муниципальное предприятие "Тепловые сети и котельные г. Дубовки"

55. Муниципальное унитарное предприятие "Еланское коммунальное хозяйство"

56. Администрация Большевистского сельского поселения

57. Муниципальное унитарное предприятие "Здравица", г. Жирновск

58. Муниципальное унитарное предприятие "Жирновское городское хозяйство"

59. Муниципальное унитарное предприятие "Красноярское жилищно-коммунальное хозяйство"

60. Муниципальное унитарное предприятие "Линевский коммунальный комплекс"

61. Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть"

62. Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальное хозяйство и благоустройство Медведицкого сельского поселения"

63. Общество с ограниченной ответственностью "Иловлинское коммунальное хозяйство"

64. Муниципальное унитарное предприятие "Калачтеплосервис"

65. Муниципальное унитарное предприятие "Калачтеплосети"

66. Муниципальное унитарное предприятие "Ильевское коммунальное хозяйство" п. Пятиморск

67. Муниципальное унитарное предприятие "Береславское коммунальное хозяйство"

68. Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальное хозяйство "Ляпичевское"

69. Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальное хозяйство "Варваровское" п. Заря

70. Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальное хозяйство "Советское" п. Волгодонской

71. Муниципальное унитарное предприятие "Крепинское коммунальное хозяйство"

72. Вторая Волгоградская КЭЧ района, пос. Октябрьский Калачевского района

73. Муниципальное унитарное предприятие Киквидзенского района Волгоградской области "Жилищно-коммунальное хозяйство" ст. Преображенская

74. Многоотраслевое муниципальное унитарное предприятие "Коммунальное хозяйство "Клетское"

75. Муниципальное предприятие "Тепловые сети" р.п. Даниловка

76. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Мокро-Ольховское"

77. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Купцовское"

78. Муниципальное унитарное предприятие "Котельные и тепловые сети г. Котово"

79. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Попковское" х. Попки

80. Муниципальное унитарное предприятие коммунального обслуживания ст. Кумылженская

81. Войсковая часть N 92736

82. Муниципальное унитарное предприятие "Ахтуба" Ленинского района

83. Муниципальное унитарное предприятие "Родник" с. Колобовка

84. Муниципальное унитарное предприятие "Вера" п. Коммунар

85. Общество с ограниченной ответственностью "Ленинские тепловые сети"

86. Муниципальное унитарное предприятие "Нехаевское многоотраслевое производственное объединение коммунального хозяйства"

87. Администрация Совхозского сельского поселения с. Раздольное

88. Муниципальное унитарное предприятие "Очкуровское коммунальное хозяйство"

89. Муниципальное унитарное предприятие "Солодушинское коммунальное хозяйство"

90. Муниципальное унитарное предприятие "Комсомольское коммунальное хозяйство"

91. Общество с ограниченной ответственностью "Партнер" с. Путь Ильича

92. Общество с ограниченной ответственностью "Николаевское городское коммунальное хозяйство"

93. Муниципальное унитарное предприятие "Октябрьское коммунальное хозяйство"

94. Муниципальное унитарное предприятие "Гусевское жилищно-коммунальное хозяйство"

95. Общество с ограниченной ответственностью "ПСВС-Сервис", г. Палласовка

96. Общество с ограниченной ответственностью "Жилье - Сервис", г. Палласовка

97. Муниципальное унитарное предприятие "Комхоз" р.п. Рудня

98. Общество с ограниченной ответственностью "Большечапурниковское коммунальное хозяйство" с. Большие Чапурники

99. Общество с ограниченной ответственностью "Заречное" с. Червленое

100. Общество с ограниченной ответственностью "Серафимовичские коммунальные системы"

101. Муниципальное унитарное предприятие "Среднеахтубинское жилищно-коммунальное хозяйство"

102. Муниципальное унитарное предприятие "Суходольское жилищно-коммунальное хозяйство"

103. Муниципальное унитарное предприятие "Фрунзенское"

104. Муниципальное унитарное предприятие Кировского сельского поселения "Лебяженское жилищно-коммунальное хозяйство"

105. Общество с ограниченной ответственностью "Куйбышевское коммунальное хозяйство"

106. Общество с ограниченной ответственностью "Слободские тепловые сети", г. Краснослободск

107. Общество с ограниченной ответственностью "Жилищная эксплуатационная контора" ст. Клетское

108. Открытое акционерное общество "Старополтавское многоотраслевое производственное объединение коммунального хозяйства"

109. Муниципальное унитарное предприятие коммунального хозяйства "Нижнечирский"

110. Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые сети Суровикинские"

111. Муниципальное унитарное предприятие "Фроловское районное жилищно-коммунальное хозяйство"

112. Общество с ограниченной ответственностью "Коммунхоз" х. Басакин

113. Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальщик" р.п. Чернышковский

114. Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтегаз"