- УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ ТАРИФАМ

АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 октября 2010 г. N 23/4

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ,

НА 2011 - 2013 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 340 "О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности", постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 21 сентября 2010 г. N 1528 "Об утверждении плана первоочередных мероприятий по реализации в Волгоградской области государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности и распределения полномочий органов исполнительной власти, государственных учреждений Волгоградской области по исполнению Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", рассмотрев представленные организациями материалы, Управление по региональным тарифам Администрации Волгоградской области постановляет:

1. Установить требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее - целевые показатели, программы), на 2011 - 2013 годы для организаций, осуществляющих производство электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки, указанных в приложении 3 к настоящему постановлению, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Организациям, указанным в приложении 3 к настоящему постановлению, привести свои программы в соответствие с требованиями, установленными настоящим постановлением, не позднее 3 месяцев с момента вступления в силу настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Управления

по региональным тарифам

Администрации

Волгоградской области

Н.В.КОНДАКОВ

- Приложение 1

к постановлению

Управления по региональным

тарифам Администрации

Волгоградской области

от 28 октября 2010 г. N 23/4

ТРЕБОВАНИЯ

К ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В РЕЖИМЕ

КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ

1. В программах энергосбережения и повышения энергетической эффективности необходимо отразить значения целевых показателей, определенные согласно принципам, указанным в приложении 2 к настоящему постановлению, мероприятия, направленные на их достижение, экономический эффект и технологический эффект от реализации мероприятий, сроки окупаемости мероприятий.

2. Экономический эффект и технологический эффект от реализации мероприятий, сроки окупаемости мероприятий определяются в программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности отдельно в отношении каждого мероприятия.

3. Срок окупаемости мероприятия определяется как период времени, в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной экономического эффекта от реализации данного мероприятия. Срок окупаемости мероприятия не может превышать нормативный срок эксплуатации оборудования и (или) сооружения, на котором внедряется указанное мероприятие.

4. Значения целевых показателей энергосбережения и повышения энергоэффективности корректируются в случае внесения в установленном порядке изменений в инвестиционные программы, программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и (или) требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2011 - 2013 годы с учетом фактически достигнутых значений целевых показателей энергосбережения и повышения энергоэффективности.

5. При отсутствии одного из видов энергетических ресурсов целевые показатели энергосбережения и повышения энергоэффективности по этому ресурсу не рассчитываются.

6. Обязательными мероприятиями по энергосбережению и повышению энергоэффективности являются:

- снижение расхода топлива на отпуск электрической и тепловой энергии;

- снижение расхода электрической энергии на производство тепловой энергии;

- снижение расхода воды на производство тепловой энергии.

- Приложение 2

к постановлению

Управления по региональным

тарифам Администрации

Волгоградской области

от 28 октября 2010 г. N 23/4

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

НА 2011 - 2013 ГОДЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В РЕЖИМЕ

КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ

┌──────┬──────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────┐

│  N   │ Наименование показателя  │ Единица │      Алгоритм расчета       │

│ п/п  │                          │измерения│                             │

├──────┼──────────────────────────┴─────────┴─────────────────────────────┤

│1.    │         Снижение расхода топлива на отпуск электрической         │

│      │                        и тепловой энергии                        │

├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1.1.  │Ожидаемый удельный расход условного топлива на отпуск             │

│      │электрической или тепловой энергии в каждом году реализации       │

│      │программы                                                         │

├──────┼──────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────┤

│1.1.1.│Ожидаемый удельный расход │г.у.т./  │Принимается по ожидаемому    │

│      │условного топлива         │кВт.ч    │годовому расходу условного   │

│      │на отпуск электрической   │         │топлива по каждому году      │

│      │энергии в каждом году     │         │реализации программы         │

│      │реализации программы      │         │                             │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│1.1.2.│Ожидаемый удельный расход │кг.у.т./ │Принимается по ожидаемому    │

│      │условного топлива         │Гкал     │годовому расходу условного   │

│      │на отпуск тепловой энергии│         │топлива по каждому году      │

│      │в каждом году реализации  │         │реализации программы         │

│      │программы                 │         │                             │

├──────┼──────────────────────────┴─────────┴─────────────────────────────┤

│1.2.  │Фактическое значение удельного расхода топлива на отпущенную      │

│      │электрическую или тепловую энергию соответственно с шин или       │

│      │коллекторов станции в году, предшествующем реализации мероприятий │

│      │по энергосбережению и повышению энергоэффективности               │

├──────┼──────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────┤

│1.2.1.│Фактическое значение      │г.у.т./  │Определяется расчетным       │

│      │удельного расхода топлива │кВт.ч    │способом по фактическим      │

│      │на отпущенную             │         │данным в году, предшествующем│

│      │электрическую энергию     │         │реализации мероприятий по    │

│      │с шин станции             │         │энергосбережению и повышению │

│      │                          │         │энергоэффективности          │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│1.2.2.│Фактическое значение      │кг.у.т./ │Определяется расчетным       │

│      │удельного расхода топлива │Гкал     │способом по фактическим      │

│      │на отпущенную тепловую    │         │данным в году, предшествующем│

│      │энергию с коллекторов     │         │реализации мероприятий по    │

│      │станции                   │         │энергосбережению и повышению │

│      │                          │         │энергоэффективности          │

├──────┼──────────────────────────┴─────────┴─────────────────────────────┤

│1.3.  │Ожидаемый отпуск электрической или тепловой энергии соответственно│

│      │с шин или коллекторов станции по каждому году реализации программы│

├──────┼──────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────┤

│1.3.1.│Ожидаемый отпуск          │кВт.ч    │Принимается по ожидаемому    │

│      │электрической энергии     │         │годовому отпуску             │

│      │с шин станции по каждому  │         │электрической энергии по     │

│      │году реализации программы │         │каждому году реализации      │

│      │                          │         │программы                    │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│1.3.2.│Ожидаемый отпуск тепловой │Гкал     │Принимается по ожидаемому    │

│      │энергии с коллекторов     │         │годовому отпуску тепловой    │

│      │станции по каждому году   │         │энергии по каждому году      │

│      │реализации программы      │         │реализации программы         │

├──────┼──────────────────────────┴─────────┴─────────────────────────────┤

│1.4.  │Снижение или превышение ожидаемого удельного расхода условного    │

│      │топлива по отношению к фактическому                               │

├──────┼──────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────┤

│1.4.1.│Снижение или превышение   │г.у.т./  │Пункт 1.2.1 - Пункт 1.1.1    │

│      │ожидаемого удельного      │кВт.ч    │                             │

│      │расхода условного топлива │         │                             │

│      │по отношению              │         │                             │

│      │к фактическому            │         │                             │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│1.4.2.│Снижение или превышение   │кг.у.т./ │Пункт 1.2.2 - Пункт 1.1.2    │

│      │ожидаемого удельного      │Гкал     │                             │

│      │расхода условного топлива │         │                             │

│      │по отношению              │         │                             │

│      │к фактическому            │         │                             │

├──────┼──────────────────────────┴─────────┴─────────────────────────────┤

│1.5.  │Суммарный технологический эффект                                  │

├──────┼──────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────┤

│1.5.1.│При отпуске электрической │м3       │Пункт 1.4.1 х Пункт 1.3.1 /  │

│      │энергии                   │         │Коэффициент перевода         │

│      │                          │         │условного топлива            │

│      │                          │         │по природному газу           │

│      │                          │         │при стандартной калорийности │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│1.5.2.│При отпуске тепловой      │м3       │Пункт 1.4.2 х Пункт 1.3.2 /  │

│      │энергии                   │         │Коэффициент перевода         │

│      │                          │         │условного топлива            │

│      │                          │         │по природному газу при       │

│      │                          │         │стандартной калорийности     │

├──────┼──────────────────────────┴─────────┴─────────────────────────────┤

│1.6.  │Суммарный экономический эффект                                    │

├──────┼──────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────┤

│1.6.1.│При отпуске электрической │руб.     │Пункт 1.5.1 x Цена за единицу│

│      │энергии                   │         │объема природного газа в     │

│      │                          │         │году, предшествующем году    │

│      │                          │         │реализации программы         │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│1.6.2.│При отпуске тепловой      │руб.     │Пункт 1.5.2 x Цена за единицу│

│      │энергии                   │         │объема природного газа в     │

│      │                          │         │году, предшествующем году    │

│      │                          │         │реализации программы         │

├──────┼──────────────────────────┴─────────┴─────────────────────────────┤

│2.    │      Снижение расхода электрической энергии на производство      │

│      │                         тепловой энергии                         │

├──────┼──────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────┤

│2.1.  │Ожидаемый расход          │кВт.ч    │Принимается по ожидаемому    │

│      │электрической энергии     │         │годовому расходу             │

│      │на производство тепловой  │         │электрической энергии        │

│      │энергии                   │         │на производство тепловой     │

│      │                          │         │энергии по каждому году      │

│      │                          │         │реализации программы         │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│2.2.  │Удельный фактический      │кВт.ч/   │Определяется расчетным       │

│      │расход электрической      │Гкал     │способом по фактическим      │

│      │энергии на производство   │         │данным в году, предшествующем│

│      │тепловой энергии          │         │реализации мероприятий по    │

│      │                          │         │энергосбережению и повышению │

│      │                          │         │энергоэффективности          │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│2.3.  │Ожидаемое количество      │Гкал     │Принимается по ожидаемому    │

│      │произведенной тепловой    │         │годовому производству        │

│      │энергии в каждом году     │         │тепловой энергии по каждому  │

│      │реализации программы      │         │году реализации программы    │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│2.4.  │Ожидаемый удельный расход │кВт.ч/   │Пункт 2.1 / Пункт 2.3        │

│      │электрической энергии     │Гкал     │                             │

│      │на производство тепловой  │         │                             │

│      │энергии                   │         │                             │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│2.5.  │Снижение или превышение   │кВт.ч/   │Пункт 2.2 - Пункт 2.4        │

│      │ожидаемого удельного      │Гкал     │                             │

│      │расхода электрической     │         │                             │

│      │энергии по отношению      │         │                             │

│      │к фактическому            │         │                             │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация  подпунктов  дана  в  соответствии  с   официальным   текстом

документа.

│1.6.  │Суммарный технологический │кВт.ч    │Пункт 2.5 x Пункт 2.3        │

│      │эффект                    │         │                             │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│1.7.  │Суммарный экономический   │руб.     │Пункт 2.6 x Тариф за единицу │

│      │эффект                    │         │объема электрической энергии │

│      │                          │         │в году, предшествующем году  │

│      │                          │         │реализации программы         │

├──────┼──────────────────────────┴─────────┴─────────────────────────────┤

│3.    │      Снижение расхода воды на производство тепловой энергии      │

├──────┼──────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────┤

│3.1.  │Ожидаемый расход воды     │м3       │Принимается по ожидаемому    │

│      │на производство тепловой  │         │годовому расходу воды        │

│      │энергии                   │         │на производство тепловой     │

│      │                          │         │энергии по каждому году      │

│      │                          │         │реализации программы         │

│      │                          │         │энергосбережения и повышения │

│      │                          │         │энергоэффективности          │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│3.2.  │Удельный фактический      │м3/Гкал  │Определяется расчетным       │

│      │расход воды               │         │способом по фактическим      │

│      │на производство тепловой  │         │данным в году, предшествующем│

│      │энергии                   │         │реализации мероприятий       │

│      │                          │         │по энергосбережению и        │

│      │                          │         │повышению энергоэффективности│

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│3.3.  │Ожидаемое количество      │Гкал     │Принимается по ожидаемому    │

│      │произведенной тепловой    │         │годовому производству        │

│      │энергии в каждом году     │         │тепловой энергии по каждому  │

│      │реализации программы      │         │году реализации программы    │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│3.4.  │Ожидаемый удельный расход │м3/Гкал  │Пункт 3.1 / Пункт 3.3        │

│      │воды на производство      │         │                             │

│      │тепловой энергии          │         │                             │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│3.5.  │Снижение или превышение   │м3/Гкал  │Пункт 3.2 - Пункт 3.4        │

│      │ожидаемого удельного      │         │                             │

│      │расхода воды по отношению │         │                             │

│      │к фактическому            │         │                             │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│3.6.  │Суммарный технологический │м3       │Пункт 3.5 x Пункт 3.3        │

│      │эффект                    │         │                             │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│3.7.  │Суммарный экономический   │руб.     │Пункт 3.6 x Тариф за единицу │

│      │эффект                    │         │объема воды в году,          │

│      │                          │         │предшествующем году          │

│      │                          │         │реализации программы         │

├──────┼──────────────────────────┴─────────┴─────────────────────────────┤

│4.    │      Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся      │

│      │    в собственности регулируемой организации, приборами учета     │

│      │                          энергоресурсов                          │

├──────┼──────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────┤

│4.1.  │Общее количество зданий,  │шт.      │Принимается на каждый год    │

│      │строений, сооружений,     │         │реализации мероприятий       │

│      │имеющих отношение         │         │по установке приборов учета  │

│      │к регулируемому виду      │         │                             │

│      │деятельности, при         │         │                             │

│      │эксплуатации которых      │         │                             │

│      │используется холодная вода│         │                             │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│4.2.  │Общее количество зданий,  │шт.      │Принимается на каждый год    │

│      │строений, сооружений,     │         │реализации мероприятий       │

│      │имеющих отношение         │         │по установке приборов учета  │

│      │к регулируемому виду      │         │                             │

│      │деятельности, при         │         │                             │

│      │эксплуатации которых      │         │                             │

│      │используется холодная     │         │                             │

│      │вода, оснащенных приборами│         │                             │

│      │учета                     │         │                             │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│4.3.  │Оснащенность зданий,      │%        │Пункт 4.2 / Пункт 4.1 x 100  │

│      │строений, сооружений,     │         │                             │

│      │имеющих отношение         │         │                             │

│      │к регулируемому виду      │         │                             │

│      │деятельности, приборами   │         │                             │

│      │учета холодной воды       │         │                             │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│4.4.  │Общее количество зданий,  │шт.      │Принимается на каждый год    │

│      │строений, сооружений,     │         │реализации мероприятий       │

│      │имеющих отношение         │         │по установке приборов учета  │

│      │к регулируемому виду      │         │                             │

│      │деятельности, при         │         │                             │

│      │эксплуатации которых      │         │                             │

│      │используется горячая вода │         │                             │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│4.5.  │Общее количество зданий,  │шт.      │Принимается на каждый год    │

│      │строений, сооружений,     │         │реализации мероприятий       │

│      │имеющих отношение         │         │по установке приборов учета  │

│      │к регулируемому виду      │         │                             │

│      │деятельности, при         │         │                             │

│      │эксплуатации которых      │         │                             │

│      │используется горячая вода,│         │                             │

│      │оснащенных приборами учета│         │                             │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│4.6.  │Оснащенность зданий,      │%        │Пункт 4.5 / Пункт 4.4 x 100  │

│      │строений, сооружений,     │         │                             │

│      │имеющих отношение         │         │                             │

│      │к регулируемому виду      │         │                             │

│      │деятельности, приборами   │         │                             │

│      │учета горячей воды        │         │                             │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│4.7.  │Общее количество зданий,  │шт.      │Принимается на каждый год    │

│      │строений, сооружений,     │         │реализации мероприятий по    │

│      │имеющих отношение         │         │установке приборов учета     │

│      │к регулируемому виду      │         │                             │

│      │деятельности, при         │         │                             │

│      │эксплуатации которых      │         │                             │

│      │используется природный газ│         │                             │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│4.8.  │Общее количество зданий,  │шт.      │Принимается на каждый год    │

│      │строений, сооружений,     │         │реализации мероприятий       │

│      │имеющих отношение         │         │по установке приборов учета  │

│      │к регулируемому виду      │         │                             │

│      │деятельности, при         │         │                             │

│      │эксплуатации которых      │         │                             │

│      │используется природный    │         │                             │

│      │газ, оснащенных приборами │         │                             │

│      │учета                     │         │                             │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│4.9.  │Оснащенность зданий,      │%        │Пункт 4.8 / Пункт 4.7 x 100  │

│      │строений, сооружений,     │         │                             │

│      │имеющих отношение         │         │                             │

│      │к регулируемому виду      │         │                             │

│      │деятельности, приборами   │         │                             │

│      │учета природного газа     │         │                             │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│4.10. │Общее количество зданий,  │шт.      │Принимается на каждый год    │

│      │строений, сооружений,     │         │реализации мероприятий       │

│      │имеющих отношение         │         │по установке приборов учета  │

│      │к регулируемому виду      │         │                             │

│      │деятельности, при         │         │                             │

│      │эксплуатации которых      │         │                             │

│      │используется тепловая     │         │                             │

│      │энергия                   │         │                             │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│4.11. │Общее количество зданий,  │шт.      │Принимается на каждый год    │

│      │строений, сооружений,     │         │реализации мероприятий       │

│      │имеющих отношение         │         │по установке приборов учета  │

│      │к регулируемому виду      │         │                             │

│      │деятельности, при         │         │                             │

│      │эксплуатации которых      │         │                             │

│      │используется тепловая     │         │                             │

│      │энергия, оснащенных       │         │                             │

│      │приборами учета           │         │                             │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│4.12. │Оснащенность зданий,      │%        │Пункт 4.11 / Пункт 4.10 x 100│

│      │строений, сооружений,     │         │                             │

│      │имеющих отношение         │         │                             │

│      │к регулируемому виду      │         │                             │

│      │деятельности, приборами   │         │                             │

│      │учета тепловой энергии    │         │                             │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│4.13. │Общее количество зданий,  │шт.      │Принимается на каждый год    │

│      │строений, сооружений,     │         │реализации мероприятий       │

│      │имеющих отношение         │         │по установке приборов учета  │

│      │к регулируемому виду      │         │                             │

│      │деятельности,             │         │                             │

│      │при эксплуатации которых  │         │                             │

│      │используется электрическая│         │                             │

│      │энергия                   │         │                             │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│4.14. │Общее количество зданий,  │шт.      │Принимается на каждый год    │

│      │строений, сооружений,     │         │реализации мероприятий       │

│      │имеющих отношение         │         │по установке приборов учета  │

│      │к регулируемому виду      │         │                             │

│      │деятельности, при         │         │                             │

│      │эксплуатации которых      │         │                             │

│      │используется электрическая│         │                             │

│      │энергия, оснащенных       │         │                             │

│      │приборами учета           │         │                             │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│4.15. │Оснащенность зданий,      │%        │Пункт 4.14 / Пункт 4.13 x 100│

│      │строений, сооружений,     │         │                             │

│      │имеющих отношение         │         │                             │

│      │к регулируемому виду      │         │                             │

│      │деятельности, приборами   │         │                             │

│      │учета электрической       │         │                             │

│      │энергии                   │         │                             │

├──────┼──────────────────────────┴─────────┴─────────────────────────────┤

│5.    │    Сокращение расхода энергоресурсов при эксплуатации зданий,    │

│      │  строений, сооружений, находящихся в собственности регулируемой  │

│      │организации и имеющих отношение к регулируемому виду деятельности │

├──────┼──────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────┤

│5.1.  │Общий объем зданий,       │м3       │Принимается по наружному     │

│      │строений, сооружений,     │         │обмеру или паспортам зданий  │

│      │при эксплуатации которых  │         │в году, предшествующем       │

│      │используется холодная вода│         │реализации мероприятий       │

│      │                          │         │по энергосбережению и        │

│      │                          │         │повышению энергоэффективности│

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│5.2.  │Фактический годовой расход│м3       │Определяется по фактическим  │

│      │холодной воды             │         │данным в году, предшествующем│

│      │при эксплуатации зданий,  │         │реализации мероприятий по    │

│      │строений и сооружений     │         │энергосбережению и повышению │

│      │                          │         │энергоэффективности          │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│5.3.  │Ожидаемый годовой расход  │м3       │Определяется по ожидаемым    │

│      │холодной воды при         │         │данным на каждый год         │

│      │эксплуатации зданий,      │         │реализации мероприятий по    │

│      │строений и сооружений     │         │энергосбережению и повышению │

│      │                          │         │энергоэффективности          │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│5.4.  │Фактический удельный      │м3/м3    │Пункт 5.2 / Пункт 5.1        │

│      │расход холодной воды      │         │                             │

│      │при эксплуатации зданий,  │         │                             │

│      │строений и сооружений     │         │                             │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│5.5.  │Ожидаемый удельный расход │м3/м3    │Пункт 5.3 / Пункт 5.1        │

│      │холодной воды при         │         │                             │

│      │эксплуатации зданий,      │         │                             │

│      │строений и сооружений     │         │                             │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│5.6.  │Снижение или превышение   │м3/м3    │Пункт 5.4 - Пункт 5.5        │

│      │ожидаемого удельного      │         │                             │

│      │расхода холодной воды по  │         │                             │

│      │отношению к фактическому  │         │                             │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│5.7.  │Суммарный технологический │м3       │Пункт 5.6 x Пункт 5.1        │

│      │эффект                    │         │                             │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│5.8.  │Суммарный экономический   │руб.     │Пункт 5.7 x Тариф за единицу │

│      │эффект                    │         │объема холодной воды в году, │

│      │                          │         │предшествующем году          │

│      │                          │         │реализации программы         │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│5.9.  │Общий объем зданий,       │м3       │Принимается по наружному     │

│      │строений, сооружений,     │         │обмеру или паспортам зданий  │

│      │при эксплуатации которых  │         │в году, предшествующем       │

│      │используется горячая вода │         │реализации мероприятий       │

│      │                          │         │по энергосбережению          │

│      │                          │         │и повышению                  │

│      │                          │         │энергоэффективности          │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│5.10. │Фактический годовой расход│м3       │Определяется по фактическим  │

│      │горячей воды              │         │данным в году, предшествующем│

│      │при эксплуатации зданий,  │         │реализации мероприятий по    │

│      │строений и сооружений     │         │энергосбережению и повышению │

│      │                          │         │энергоэффективности          │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│5.11. │Ожидаемый годовой расход  │м3       │Определяется по ожидаемым    │

│      │горячей воды при          │         │данным на каждый год         │

│      │эксплуатации зданий,      │         │реализации мероприятий по    │

│      │строений и сооружений     │         │энергосбережению и повышению │

│      │                          │         │энергоэффективности          │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│5.12. │Фактический удельный      │м3/м3    │Пункт 5.10 / Пункт 5.9       │

│      │расход горячей воды       │         │                             │

│      │при эксплуатации зданий,  │         │                             │

│      │строений и сооружений     │         │                             │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│5.13. │Ожидаемый удельный расход │м3/м3    │Пункт 5.11 / Пункт 5.9       │

│      │горячей воды при          │         │                             │

│      │эксплуатации зданий,      │         │                             │

│      │строений и сооружений     │         │                             │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│5.14. │Снижение или превышение   │м3/м3    │Пункт 5.12 - Пункт 5.13      │

│      │ожидаемого удельного      │         │                             │

│      │расхода горячей воды по   │         │                             │

│      │отношению к фактическому  │         │                             │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│5.15. │Суммарный технологический │м3       │Пункт 5.14 x Пункт 5.9       │

│      │эффект                    │         │                             │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│5.16. │Суммарный экономический   │руб.     │Пункт 5.15 x Тариф за единицу│

│      │эффект                    │         │объема горячей воды в году,  │

│      │                          │         │предшествующем году          │

│      │                          │         │реализации программы         │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│5.17. │Общий объем зданий,       │м3       │Принимается по наружному     │

│      │строений, сооружений,     │         │обмеру или паспортам зданий  │

│      │при эксплуатации которых  │         │в году, предшествующем       │

│      │используется природный газ│         │реализации мероприятий       │

│      │                          │         │по энергосбережению          │

│      │                          │         │и повышению                  │

│      │                          │         │энергоэффективности          │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│5.18. │Фактический годовой расход│м3       │Определяется по фактическим  │

│      │природного газа при       │         │данным в году, предшествующем│

│      │эксплуатации зданий,      │         │реализации мероприятий по    │

│      │строений и сооружений     │         │энергосбережению и повышению │

│      │                          │         │энергоэффективности          │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│5.19. │Ожидаемый годовой расход  │м3       │Определяется по ожидаемым    │

│      │природного газа при       │         │данным на каждый год         │

│      │эксплуатации зданий,      │         │реализации мероприятий по    │

│      │строений и сооружений     │         │энергосбережению и повышению │

│      │                          │         │энергоэффективности          │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│5.20. │Фактический удельный      │м3/м3    │Пункт 5.18 / Пункт 5.17      │

│      │расход природного газа    │         │                             │

│      │при эксплуатации зданий,  │         │                             │

│      │строений и сооружений     │         │                             │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│5.21. │Ожидаемый удельный расход │м3/м3    │Пункт 5.19 / Пункт 5.17      │

│      │природного газа при       │         │                             │

│      │эксплуатации зданий,      │         │                             │

│      │строений и сооружений     │         │                             │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│5.22. │Снижение или превышение   │м3/м3    │Пункт 5.20 - Пункт 5.21      │

│      │ожидаемого удельного      │         │                             │

│      │расхода природного газа   │         │                             │

│      │по отношению              │         │                             │

│      │к фактическому            │         │                             │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│5.23. │Суммарный технологический │м3       │Пункт 5.22 x Пункт 5.17      │

│      │эффект                    │         │                             │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│5.24. │Суммарный экономический   │руб.     │Пункт 5.23 x Тариф за единицу│

│      │эффект                    │         │объема природного газа в     │

│      │                          │         │году, предшествующем году    │

│      │                          │         │реализации программы         │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│5.25. │Общий объем зданий,       │м3       │Принимается по наружному     │

│      │строений, сооружений,     │         │обмеру или паспортам зданий  │

│      │при эксплуатации которых  │         │в году, предшествующем       │

│      │используется тепловая     │         │реализации мероприятий       │

│      │энергия                   │         │по энергосбережению          │

│      │                          │         │и повышению                  │

│      │                          │         │энергоэффективности          │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│5.26. │Фактический годовой расход│Гкал     │Определяется по фактическим  │

│      │тепловой энергии при      │         │данным в году, предшествующем│

│      │эксплуатации зданий,      │         │реализации мероприятий по    │

│      │строений и сооружений     │         │энергосбережению и повышению │

│      │                          │         │энергоэффективности          │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│5.27. │Ожидаемый годовой расход  │Гкал     │Определяется по ожидаемым    │

│      │тепловой энергии при      │         │данным на каждый год         │

│      │эксплуатации зданий,      │         │реализации мероприятий по    │

│      │строений и сооружений     │         │энергосбережению и повышению │

│      │                          │         │энергоэффективности          │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│5.28. │Фактический удельный      │Гкал/м3  │Пункт 5.26 / Пункт 5.25      │

│      │расход тепловой энергии   │         │                             │

│      │при эксплуатации зданий,  │         │                             │

│      │строений и сооружений     │         │                             │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│5.29. │Ожидаемый удельный расход │Гкал/м3  │Пункт 5.27 / Пункт 5.25      │

│      │тепловой энергии при      │         │                             │

│      │эксплуатации зданий,      │         │                             │

│      │строений и сооружений     │         │                             │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│5.30. │Снижение или превышение   │Гкал/м3  │Пункт 5.28 - Пункт 5.29      │

│      │ожидаемого удельного      │         │                             │

│      │расхода тепловой энергии  │         │                             │

│      │по отношению              │         │                             │

│      │к фактическому            │         │                             │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│5.31. │Суммарный технологический │Гкал     │Пункт 5.30 x Пункт 5.25      │

│      │эффект                    │         │                             │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│5.32. │Суммарный экономический   │руб.     │Пункт 5.31 x Тариф за единицу│

│      │эффект                    │         │тепловой энергии в году,     │

│      │                          │         │предшествующем году          │

│      │                          │         │реализации программы         │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│5.33. │Общая площадь зданий,     │м2       │Принимается по паспортам     │

│      │строений, сооружений,     │         │зданий с учетом их этажности │

│      │при эксплуатации которых  │         │в году, предшествующем       │

│      │используется электрическая│         │реализации мероприятий по    │

│      │энергия                   │         │энергосбережению и повышению │

│      │                          │         │энергоэффективности          │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│5.34. │Фактический годовой расход│кВт.ч    │Определяется по фактическим  │

│      │электрической энергии при │         │данным в году, предшествующем│

│      │эксплуатации зданий,      │         │реализации мероприятий по    │

│      │строений и сооружений     │         │энергосбережению и повышению │

│      │                          │         │энергоэффективности          │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│5.35. │Ожидаемый годовой расход  │кВт.ч    │Определяется по ожидаемым    │

│      │электрической энергии при │         │данным на каждый год         │

│      │эксплуатации зданий,      │         │реализации мероприятий по    │

│      │строений и сооружений     │         │энергосбережению и повышению │

│      │                          │         │энергоэффективности          │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│5.36. │Фактический удельный      │кВт.ч/м2 │Пункт 5.34 / Пункт 5.33      │

│      │расход электрической      │         │                             │

│      │энергии при эксплуатации  │         │                             │

│      │зданий, строений и        │         │                             │

│      │сооружений                │         │                             │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│5.37. │Ожидаемый удельный расход │кВт.ч/м2 │Пункт 5.35 / Пункт 5.33      │

│      │электрической энергии при │         │                             │

│      │эксплуатации зданий,      │         │                             │

│      │строений и сооружений     │         │                             │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│5.38. │Снижение или превышение   │кВт.ч/м2 │Пункт 5.36 - Пункт 5.37      │

│      │ожидаемого удельного      │         │                             │

│      │расхода электрической     │         │                             │

│      │энергии по отношению к    │         │                             │

│      │фактическому              │         │                             │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│5.39. │Суммарный технологический │кВт.ч    │Пункт 5.38 x Пункт 5.33      │

│      │эффект                    │         │                             │

├──────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤

│5.40. │Суммарный экономический   │руб.     │Пункт 5.39 x Тариф за единицу│

│      │эффект                    │         │электрической энергии в году,│

│      │                          │         │предшествующем году          │

│      │                          │         │реализации программы         │

└──────┴──────────────────────────┴─────────┴─────────────────────────────┘

- Приложение 3

к постановлению

Управления по региональным

тарифам Администрации

Волгоградской области

от 28 октября 2010 г. N 23/4

ПЕРЕЧЕНЬ

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ

1. Муниципальное унитарное предприятие "Михайловская ТЭЦ".

2. Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго".

3. Филиал открытого акционерного общества "Каустик" "Волгоградская ТЭЦ - 3".

4. Волгоградское открытое акционерное общество "Химпром" (Волгоградская ГРЭС).